航母舰载机协同作战使用仿真试验系统--舰载预警机模拟台

国内项目招标文件

招标编号：0747-2460SCCZE309

招标人：中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所

招标代理机构：中化商务有限公司

2024年04月

目录

第一卷	4

第一章招标公告	5

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	5

4. 招标文件的获取	6

5. 投标文件的递交	6

6.其他公告内容	7

7.发布公告的媒介	7

8.  联系方式	7

第二章投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1. 总则	16

2. 招标文件	19

3.投标文件	20

4.投标	23

5.开标	24

6.评标	25

7.合同授予	26

8.纪律和监督	27

9.是否采用电子招标投标	28

10.需要补充的其他内容	28

第三章评标办法（综合评估法）	29

评标办法前附表	29

1.评标方法	33

2.评审标准	33

2.1初步评审标准	33

2.2分值构成与评分标准	33

3.评标程序	34

3.1初步评审	34

3.2详细评审	34

3.3投标文件的澄清	35

3.4评标结果	35

第四章合同条款及格式	36

第一节通用合同条款	36

第二节 专用合同条款	50

第二卷	61

第五章供货要求	62

一.	货物需求一览表	62

二.	技术规格	63

第六章 投标文件格式	69

1、投标文件-商务文件	72

一、投标函	72

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	74

二、授权委托书	75

三、投标保证金	78

四、商务偏差表	79

五、资格审查资料	80

（一）基本情况表	80

（二）营业执照证明材料	81

（三）投标人近年财务状况	82

（四）投标人近年的类似项目情况表	83

（五）制造商授权书	84

（六）《主要股东或出资人信息》（事业单位不适用）	85

六、其他商务资料	86

（一）技术保证书	86

（二）廉洁承诺	87

（三）投标人承诺书	88

（四）软件自主化声明（如适用）	88

2、投标文件-技术文件	90

七、技术偏差表	90

八、投标设备技术性能指标的详细描述及技术支持材料	97

九、其他技术资料	98

3、投标文件-价格文件	99

十、分项报价表	99

# 第一卷

第一章招标公告

航母舰载机协同作战使用仿真试验系统--舰载预警机模拟台

招标公告

（招标编号：0747-2460SCCZE309）

特别提示：本项目为航空工业电子采购平台试运行项目，将进行全流程电子招投标。有意向参与本项目的投标人请访问航空工业电子采购平台（http://ebid.eavic.com）查看公告并按要求参与本项目。

## 1. 招标条件

本招标项目为航母舰载机协同作战使用仿真试验系统--舰载预警机模拟台，招标人为中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所，招标项目资金来自国拨资金。该项目已具备招标条件，现对航母舰载机协同作战使用仿真试验系统--舰载预警机模拟台采购进行国内公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 招标编号：0747-2460SCCZE309。

2.2 招标项目名称：航母舰载机协同作战使用仿真试验系统--舰载预警机模拟台。

2.3 数量：1套（详见招标文件第五章供货要求）

2.4 设备主要功能要求：4联台空中态势显示和指控决策的仿真模拟台及计算设备。

2.5 交货地点：中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所所区内。

*2.6交货期：合同生效后12个月内，完成验收。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备资质要求如下：

（1）投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他营业登记证书，提供有效的营业登记证明文件并加盖公章。

（2）投标人须提交2022年度经审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件（复印件须加盖公章）。投标人为依法允许经营的事业单位且无上述报表的，提供自有财务报表。

（3）投标人不得存在经营异常或严重违法失信情况，以现场查询信用中国网站结果截图（“严重失信主体名单”、“经营异常”两张截图）为准，若投标人为企业，还须通过“国家企业信用信息公示系统”网站查询，以现场查询结果截图（“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信名单（黑名单）”两张截图）为准。

（4）投标人须提交《主要股东或出资人信息》并加盖公章（事业单位不适用）；

（5）投标人具有类似项目业绩，须提供业绩证明材料（证明材料含合同首页、合同主要内容页及合同签字盖章页，否则视为无效业绩证明材料）。

3.2本次招标不接受代理商投标。

3.3本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2024年04月17日至2024年04月24日，每日09:00至11:30，13:00至17:00（北京时间24小时制，下同）（节假日除外）登录航空工业电子采购平台领购电子版招标文件。领购方式如下：

4.2潜在投标人应登录中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com）注册备案（免费），中化商务电子招投标平台技术支持电话：010-86391277。

4.3投标人注册完成后，登录账户，根据招标编号0747-2460SCCZE309，进行网上购买电子版招标文件。

4.4招标文件每套售价1000元，售后不退。购买标书发票为网上电子发票。
    4.5潜在投标人注册登录航空工业电子采购平台（http://www.eavic.com）上传汇款底单和下载招标文件，现场不予受理。如有疑问，请致电航空工业电子采购平台服务热线400-890-0880。投标人必须在航空工业电子采购平台注册，办理CA数字证书与电子签章，否则无法投标。（详见航空工业电子采购平台相关说明）。

## 5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年05月09日上午9:00（北京时间），投标人应在截止时间前通过航空工业电子采购平台电子招投标专区递交电子投标文件。

5.2逾期送达、不按照招标文件要求加密的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。逾期送达、未送达制定地点的或者不按照招标文件要求密封纸质投标文件，招标人将予以拒收。招标人只接收在投标截止时间前成功上传加密的电子投标文件的投标人递交的纸质投标文件。未成功上传加密的电子投标文件的投标人，其纸质投标文件也将被拒收。

5.3 纸质投标文件1正5副，递交的截止时间为2024年05月09日上午9:00（北京时间），地点为辽宁省沈阳市皇姑区塔湾街40号翰翔宾馆。

5.4 投标人请于递交截止时间前登陆航空工业电子采购平台进入投标文件递交页面递交投标文件。投标人的电脑和网络环境应当按照航空电子采购平台的要求自行准备，因投标人电脑配置或网络环境不符合招标文件要求而导致递交投标文件解密失败的，产生的后果由投标人自行承担。

## 6.其他公告内容

本项目为电子招标投标项目，与本项目有关的电子招标、投标、开标、评标和中标均在航空工业电子采购平台（网址：http://ebid.eavic.com，建议使用360、Goole Chrome、Firefox火狐浏览器）进行。

## 7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台和中国航空工业电子采购平台上发布。

## 8.  联系方式

招标人：中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所

地址：沈阳市皇姑区塔湾街40号

邮编：110035

联系人：常先生

电话：024-86360324

招标代理机构：中化商务有限公司

地址：北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座26层

邮编：100073

联系人：宋经理、武经理

电话：13911725612

传真：010-83923201

电子邮件：songpengfei1@sinochem.com

2024年04月17日

第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人名称：中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 地址：沈阳市皇姑区塔湾街40号。 联系人：常先生 电话：024-86360324 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：中化商务有限公司 地址：北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座26层 项目负责人：宋经理、武经理 电话：13911725612 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 航母舰载机协同作战使用仿真试验系统--舰载预警机模拟台 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 国拨资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见第五章供货要求。 |
| *1.3.2 | 交货期 | 同第一章招标公告中交货期规定。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 同第一章招标公告中交货地点规定。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章供货要求。 |
| *1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 同第一章招标公告中投标人资格要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 1、投标人提供的标的的原产地必须来自中国关境内。如投标人提供的标的的原产地来自中国关境外，其投标将被否决。 2、详见总则1.4.3须提供投标人声明（格式见第六章） |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：通过交易平台提出 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 形式：通过交易平台发出 |
| 1.10.1 | 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 招标文件标注星号的条款或标明“投标将被否决”的条款。招标文件第五章供货要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 投标文件中应针对招标文件第五章供货要求中的实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。 技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告，或制造商网站截图作为技术支持资料或技术方案或技术描述作为技术支持资料。 |
| *1.11.4 | 偏差 | □不允许 ■允许，偏差范围：鼓励正偏差，星号项不允许负偏差； 最高项数：非星号一般技术条款负偏差3项，指第五章供货要求中不可再分的最小项，表格中无序号的视此表格为1个最小项。技术条款负偏差多于3项，投标将被否决。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间10日前。 |
|  |  | 形式：通过航空工业电子采购平台提出，需澄清问题应加盖投标人CA电子印章或提供盖章扫描件。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 形式：招标人或招标代理机构通过航空工业电子采购平台发出。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到书面澄清后1个工作日内。 |
|  |  | 形式：通过航空工业电子采购平台回复确认，未按时确认的，也将被视为收到该修改文件。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 形式：招标人或招标代理机构通过航空工业电子采购平台发出。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到书面修改内容后1个工作日。 |
|  |  | 形式：通过航空工业电子采购平台回复确认，未按时确认的，也将被视为收到该修改文件。 |
| 3.1.1 | 投标文件组成 | 投标文件-商务文件 (1) 投标函 (2) 法定代表人（单位负责人）身份证明 或授权委托书 (3) 投标保证金 (4) 商务偏差表 (5) 资格审查资料 (6) 其他商务资料 投标文件-技术文件 (7) 技术偏差表 (8) 技术性能指标的详细描述和技术支持资料 (9) 其他技术资料 投标文件-价格文件 (10) 分项报价表 |
| 3.1.4 | 构成投标文件的其他资料 | 其他招标文件中未明确要求，但投标人认为对自己有益的辅助资料和文件 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | ■无 □有，最高投标限价： |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1）本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 2）投标报价如依据评标办法3.1.3进行了修正，修正后投标报价与开标时投标报价不一致，投标人中标后,按照修正后价格确定中标价。 3）投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。 |
| *3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ■要求 *投标人须以单位名义，从投标人的基本账户按照电汇方式汇至投标保证金收款子账户，否则投标将被否决（其他方式均不接受）： 登录【航空工业电子采购平台】，点击【获取文件及电子发票】菜单，点击【子账号查看】按钮，查看投标保证金收款子账户信息（为14位银行账号），该账户仅供本次投标使用。 投标保证金为固定金额：人民币3万元。投标人所提交的投标保证金应当高于或者等于招标人规定的具体金额。 *投标保证金应当从其【基本账户】转出并在投标有效期截止日内有效（需提供有效的银行基本户开户许可证扫描件或基本存款账户信息证明材料）。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 ■有，具体要求：详见投标人须知前附表3.5.1至3.5.6 |
| 3.5.1 | 营业执照或事业单位法人证书或其他营业登记证书 | 应附投标人的营业执照复印件或事业单位法人证书的复印件或其它营业登记证书的复印件。 |
|  | 资质要求 | 同第一章招标公告中投标人资格要求 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 同第一章招标公告中投标人资格要求 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况 | 同第一章招标公告中投标人资格要求 |
| 3.5.4 | 正在供货和新承接的项目情况 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况 | / |
| 3.5.6 | 联合体情况 | 投标人须知前附表如规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3A(2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：5份 电子介质投标文件：提交1份（需额外提供一份可编辑的word或者PDF格式，不可采用图片扫描形式，电子文件载体为U盘或光盘） 递交截止时间：同投标文件递交截止时间。 递交地点：沈阳市皇姑区塔湾街40号A区A座沈阳瀚翔宾馆会议室 密封要求：详见4.1.2要求。 当纸质、电子介质、电子投标文件不一致时，以投标人递交的纸质文件为准。 |
| 3.7.3A(3） | 投标文件是否需分册装订 | ■不需要 □需要，分册装订要求：/ 其他要求：投标文件正副本应牢固胶装。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证照。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标人应按招标文件要求在相应位置签章。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件的编制 | 投标人应使用航空工业电子采购平台投标文件编制客户端编制投标文件。否则将造成线上投标文件无法解密，视作投标无效。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件。电子招标投标交易平台无法解密或无法审阅的电子投标文件均为无效文件，评标委员会将对此不予进行评标。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标人名称： 投标人地址： 航母舰载机协同作战使用仿真试验系统--舰载预警机模拟台0747-2460SCCZE309投标文件 在2024年05月09日上午9:00（北京时间）前不得开启 *委托公开招标项目的投标文件密级必须为公开 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 同第一章招标公告中投标截止时间。 |
| 4.2.2A | 递交投标文件地点 | 同第一章招标公告中投标文件递交的地点 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间：/ |
| 5.1A | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标时，投标人的电子投标文件解密失败或出现相关问题导致投标文件无法读取，则不再开启其纸质版投标文件并予以退回。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 不超过3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同第一章发布的媒介 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求，履约保证金的形式：/ 履约保证金的金额：/ ■不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ■是，具体要求：投标人按照招标文件和中国航空工业电子采购平台要求提交电子投标文件和纸质投标文件；投标人须知中未标注或标（A）和（B）项要求均需满足；电子投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件正本为准。 |
| 10.1 | 招标代理服务费 | 中标服务费招标代理机构将向中标单位收取服务费，计费方式为差额定率累进计费，收费标准为按下列标准： 金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.2万元. 100-1000（含）; 1.20%. 1000-2000（含）; 0.80%. 2000-5000（含）; 0.50%. 5000以上; 0.20%. 1）如果本项目出现投标人不足三家等情况，导致最终招标人变更采购方式为谈判或直接采购，则向最终成交人按本标准收取服务费用。 2）招标服务费由中化商务有限公司收取，发票由中化商务有限公司开具。 |
| 10.2 | 重新招标 | 1.如果在招标文件发售时间截止后，购买招标文件的潜在投标人少于3个，可推定投标人少于3个，招标人可以立即组织重新招标。如因已领购招标文件的潜在投标人声明放弃投标而使潜在投标人少于3个，可推定投标人少于3个，招标人可以立即组织重新招标。 2.投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于3个的； 3.经评标委员会评审后否决所有投标的； 4.除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的； |
| 10.3 | 需要补充的其他内容-电子开标 | （1）招标代理机构按照招标文件规定的时间和地点进行电子开标，投标人登陆航空工业电子采购平台，进入投标管理/我的项目/开标阶段的项目/虚拟开标大厅或网页版开标网上开标大厅参加开标； （2）开标解密时，平台自动提取所有投标文件，投标人在系统规定时间内使用加密投标文件所用CA或加密投标文件时生成的密码信封在线解密； （3）解密全部完成或系统规定时间到达后，招标代理机构向投标人公布开标记录； （4）投标人使用投标人CA对开标记录进行电子签名，系统规定时间内未签名的，视为已签名。 |
| 10.4 | 需要补充的其他内容-CA | CA用于确保招标投标过程文件合法性和投标文件保密性。如未办理CA，将无法对投标文件签章和加密。办理方式详见航空工业电子采购平台/帮助中心/招投标指南/办理CA（网址：http://ebid.eavic.com/cms/channel/help1tb/68899.htm），CA办理需5个工作日，请及时办理。 咨询电话：400-890-0880 投标人需确定CA是否可以正常使用，并与账号进行绑定。 |

注：投标人须知前附表是对投标人须知的具体补充和完善，当投标人须知前附表内容与投标人须知内容不一致时，以投标人须知前附表为准。

1. 总则

### 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的核心产品投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1 项规定的投标截止时间不足15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

投标文件-商务文件

(1) 投标函

(2) 法定代表人（单位负责人）身份证明

或授权委托书

(3) 投标保证金

(4) 商务偏差表

(5) 资格审查资料

(6) 其他商务资料

投标文件-技术文件

(7) 技术偏差表

(8) 技术性能指标的详细描述和技术支持资料

(9) 其他技术资料

投标文件-价格文件

(10)分项报价表

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标设备检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书；身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

### 5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

### 7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

### 7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

### 8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 | 按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会成员投票决定，得票多的优先。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签字章）及加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由委托代理人签字的，应附授权委托书。 |
|  |  |  | 授权委托书 | 授权委托书要求委托代理人在投标人单位六个月及以上缴纳社会保险证明(社保证明开据日期应为招标公告发出后，以当地社保网站打印的合法文件为准)。 |
|  |  |  | 投标文件 | 递交了纸质版投标文件且在平台上传的电子版投标文件解密成功并可读取。招标文件中“第六章 投标文件格式”要求的签字盖章应完整齐全。 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 本次招标接受或不接受联合体投标。 |
|  |  |  | 备选投标方案 | 投标人不得提交备选投标方案。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 |  | 法人证书 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，需要提交的相关证明材料见第二章投标人须知前附表第 3.5 款的规定。 |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定, 需要提交的相关证明材料见第二章投标人须知前附表第 3.5 款的规定。 |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定, 需要提交的相关证明材料见第二章投标人须知前附表第 3.5 款的规定。 |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定, 需要提交的相关证明材料见第二章投标人须知前附表第 3.5.3或3.5.4 款的规定。 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定。 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定, 需要提交的相关证明材料见第二章投标人须知前附表第 3.5 款的规定。 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定, 需要提交的相关证明材料见第二章投标人须知前附表第 3.5 款的规定。 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。 |
|  |  |  | 投标设备制造商的资质要求(如有) | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定，需要提交的相关证明材料见第二章投标人须知前附表第 3.5 款的规定。 |
|  |  |  | 投标设备制造商的业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定，需要提交的相关证明材料见第二章投标人须知前附表第 3.5 款的规定。 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 付款条件 | 符合第四章“合同条款及格式”中第二节专用合同条款的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件。 |
|  |  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3 项规定。 |
|  |  |  | 偏差 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.4 项规定。 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：14分 技术部分：46分 投标报价：40分 分值标准： |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 注： n为通过初步评审的投标人数量； 评标价（Cn）为通过初步评审的投标人的投标报价按照本章3.1.3条规定修正后的价格； Cmax为评标价的最大值，Cmin为评标价的最小值。 |
|  |  |  |  | 当n≥5时，评标基准价D=（∑Cn-Cmax-Cmin）/（n－2）*95%，小数点后保留2位。 |
|  |  |  |  | 当n<5时，评标基准价D=[∑Cn/n]*95%，小数点后保留2位。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率为δ |
|  |  |  |  | δn=(Cn-D)/D×100%，小数点后保留2位。 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） |  | 商务评分标准 | 财务状况 (2分) | 投标人需提供近两年经第三方审计的财务报表（事业单位可提供盖公章或财务章的财务报表）。每提供1年且净利润为正的得1分，最多得2分。 |
|  |  |  | 类似项目业绩 （4分） | 投标人具备近年类似项目业绩。在提供1个有效业绩的基础上，每增加一个有效业绩得1分，最高得4分。业绩以合同复印件为准，合同需显示项目名称、主要内容、双方盖章、签订时间等信息，否则视为无效业绩。 |
|  |  |  | 质保期 （2分） | 在招标文件要求的整体质量保证期基础上每延长6个月得1分，最多得2分。 |
|  |  |  | 投标文件编制情况 （1分） | 投标文件目录、页码、内容编制清晰、准确，综合评定0-1分。 |
|  |  |  | 售后服务 （3分） | 投标人提供服务承诺且服务周到、合理、可行、有针对性得3分，其余酌情扣分。 |
|  |  |  | 质量体系认证 （2分） | 具有有效期内的质量体系认证证书得2分。 |
| 2.2.4 （2） |  | 技术评分标准 | 技术要求响应 （6分） | 针对招标文件第五章供货要求中非星号项条款，每有一项负偏离扣2分，超过3项投标被否决。 |
|  |  |  | 技术方案总体评价 （30分） | 投标人在投标文件中提供的技术方案内容先进性、科学性完全符合或超出招标文件要求，能够详细阐明如何实现并满足招标人的技术指标和使用需求，得7～10分； 投标人在投标文件中提供的技术方案内容基本符合招标文件要求，且较为准确、完整、可行，得3～6分； 投标人在投标文件中提供的技术方案内容仅符合部分招标文件要求，得0～2分。 |
|  |  |  |  | 投标人在投标文件中提供的系统功能方案内容可实现性、方便操作和维护，系统整体功能及应用成熟度等完全符合或超出招标文件要求的得7～10分； 投标人在投标文件中提供的系统功能方案内容可实现性、方便操作和维护，系统整体功能及应用成熟度等基本符合招标文件要求的得3～6分； 投标人在投标文件中提供的系统功能方案内容可实现性、方便操作和维护，系统整体功能及应用成熟度等仅符合部分招标文件要求或基本不符合招标文件要求的得0～2分。 |
|  |  |  |  | 投标人在投标文件中提供的硬件设备选型或软件架构优劣、质量、合理性，优于招标文件要求得7～10分； 投标人在投标文件中提供的硬件设备选型或软件架构优劣、质量、合理性，满足招标文件要求得3～6分； 投标人在投标文件中提供的硬件设备选型或软件架构优劣、质量、合理性，仅部分满足招标文件要求或选型不合理得0～2分。 |
|  |  |  | 项目质量与保证措施 (5分) | 投标人提供的质量保证措施目标明确，对设备关键技术提供有效的质量保证措施，完全满足招标人需求，得4～5分； 投标人提供的质量保证措施基本符合招标文件要求，得1～3分； 投标人未提供的质量保证措施，得0分； |
|  |  |  | 安装、调试方案 (5分) | 根据投标人提供的安装、调试方案完整性、针对性、可行性进行综合评定，优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，未提供得0分。 |
| 2.2.4 （3） |  | 投标报价 | 投标报价 （40分） | δn=0时，其投标报价得分为基准分40分； 0＜δn≤1%时，其投标报价得分在基准分的基础上扣1分；1%＜δn≤2%时，其投标报价得分在基准分的基础上扣2分；2%＜δn≤3%时，其投标报价得分在基准分的基础上扣3分，……，以此类推，扣分至0分为止； -1%≤δn<0时，其投标报价得分在基准分的基础上扣0.5分；-2%≤δn<-1%时，其投标报价得分在基准分的基础上扣1分；-3%≤δn<-2%时，其投标报价得分在基准分的基础上扣1.5分，……，以此类推，扣分至0分为止。 |

## 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2.评审标准

### 2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

## 3.评标程序

### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、 操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3验收款买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2  交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加 的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3  表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、 运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致 合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收

6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第6.4.2项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后 6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的 约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行 所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和 遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。 在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.  争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

合同文本密级：

合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：

委托方（甲方）：中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所

受托方（乙方）：

签订地点：辽宁省沈阳市皇姑区

有效期限：    年   月    日至   年   月   日

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

电话：                     传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

电话：                      传真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方研究开发

项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条本合同研究开发项目的要求如下：

1．技术目标：

。

2．技术内容：

。

3．技术方法和路线：

。

第二条本合同委托研究开发项目保密条款

1.项目密级： 公开 ，项目密级包括机密级、秘密级、内部和公开，项目的保密事详见《技术要求》，项目由甲方负责定密，定密责任人是：               。

2. 保密责任和义务：

2.1甲方的保密责任和义务：甲方应将本合作项目的保密事项及时传达给乙方，并对乙方执行、落实甲方保密要求的情况进行不定期检查。甲方还应对所知悉的乙方的技术信息和经营信息等负有保密的义务。

2.2乙方的保密责任和义务：乙方及参与本项目的乙方人员对本合作项目的保密事项与本项目有关的技术资料、数据、报告、模型等技术信息、国家秘密以及所知悉的甲方商业秘密等经营信息具有保密义务；保密期限为长期；严禁对外传播、扩散，未经对方同意，严禁复制、下载、私自留存备份和带离工作现场；所有参加该项目的人员仅限在指定的工作现场活动，不得查看、询问、谈论与本项目无关的国家秘密事项；不准直接或间接引用涉及的国家秘密和商业秘密信息制作宣传、广告或作为学术交流资料；乙方有责任对本方工作人员经常进行信息安全、保密等方面的教育；乙方应当严格履行保密责任和义务，自觉接受甲方对履行保密责任和合同保密条款情况的监督检查，不得泄露甲方的涉密信息和内部信息。如因乙方人员违反有关保密规定，导致发生失泄密事件，由乙方负法律责任。

2.2.1乙方泄密责任：实施不当披露、不当自用或未经同意允许第三方使用等行为，侵害国家秘密的，按《中华人民共和国保密法》的相关规定处理；侵害本合作项目相关保密事项或侵害甲方商业秘密等，向甲方承担侵权赔偿责任；相关人员涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

2.2.2其它要求：在合同执行过程中，若遇乙方保密资格到期，乙方应在资格到期前1个月提供给甲方“国家或省（自治区、直辖市）军工保密资格认定委的原等级（含以上）保密认定受理证明（复印件）”和保密认定预计现场审查时间，保密认定现场审查通过后，应在7日内提供“保密认定现场审查意见（复印件）”，并在6个月内提供新的保密资格证书（复印件）；若乙方未能及时提供相应证明材料、现场审查被中止或现场审查未通过，甲方有权单方面终止合同，乙方应退还所有合同相关材料，已发生付款的，乙方应退回已发生款项，并赔偿甲方因此所产生的所有损失。

第三条乙方应在本合同生效后     日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1.                                                    ；

2.                                                    ；

3.                                                    ；

4.                                                    。

第四条乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1.                                                    ；

2.                                                    ；

3.                                                    ；

4.                                                    。

第五条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．技术资料清单：

。

2．提供时间和方式：

。

3．其他协作事项：

。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：

。

第六条甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1．研究开发经费和报酬含税总金额为小写            元（大写人民币                  元整），税率为      %，不含税金额为小写             元（计算方法：【合同总金额】除以【1+税率】），税金金额为小写             元（计算方法：【合同总金额】减去【不含税金额】）。

2. 甲乙双方确认本合同履行期间内，不含税金额不变；如遇国家税率调整，甲方有权根据国家税率变化调整税金金额，税金差额部分由甲方直接从剩余合同款项中扣除。

3．研究开发经费由甲方   分期    （一次、分期）支付给乙方，先行由乙方向甲方开具合法发票，甲方收到合法发票后，按照约定的时间及方式向乙方进行支付；具体支付方式和时间如下：

（1）*概要设计方案评审通过后，支付30%合同款；验收通过后，支付70%合同款。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

第七条本合同的研究开发经费由乙方以专款专用的方式使用；甲方有权根据需要现场检查、专项审计或委托第三方审计的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

第八条本合同的变更必须由甲、乙双方协商一致，并以书面形式确定，未经协商一致，任何一方不得单方变更合同。

第九条乙方不得将本合同项目全部研究开发工作转让给第三人承担；经甲方同意，乙方可以将本合同项目部分研究开发工作转让给第三人承担，且应对第三人完成的工作成果承担连带责任。

第十条在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：

1．由甲、乙平均分担，各分担50% ；

2．无                     ；

甲、乙双方确定，本合同项目的技术风险按首先由甲、乙双方共同认定的方式确定；无法达成一致意见时，由双方共同委托的第三方认定的方式确定；认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1． 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2． 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在7个工作日内书面另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十一条在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在7个工作日内书面另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十二条乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1．研究开发成果交付的形式及数量：

。

2．研究开发成果交付的时间及地点：

。

第十三条双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：

。

第十四条乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应及时妥善处理相关纠纷，若甲方因此被追责的，由乙方承担相关赔偿责任。

第十五条双方协商一致同意因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权（包括但不限于著作权、商标、专利、专利申请权、技术成果、技术秘密等）的归属、使用方式及利益分配按第       种方式处理：

（一）所有权、转让权及所获得利益归属甲方中国航空工业集团沈阳飞机设计研究所单独所有；未经甲方书面同意，乙方不得实施任何侵犯甲方知识产权的行为。

（二）所有权、转让权、使用权及所获得利益归属甲、乙双方共有，未经双方协商一致，任何一方不得擅自处分。

第十六条乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十七条乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归       （甲、乙、双）方所有。

第十九条双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容：

。

2：地点和方式：

。

3．费用及支付方式：

。

第二十条双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1．甲方违反本合同第六条约定，经乙方催告在15个工作日内仍未付款的，每逾期1日，按当期应付款金额的0.01%支付违约金。

2．乙方违反本合同约定内容，应当一次性支付甲方已付费用的30%作为违约金，并退还甲方已付费用，若仍无法弥补甲方损失的，补足至甲方实际损失的额度。

第二十一条双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的

研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由甲方（甲、乙、双）方享有。具体相关利益的分配办如下：甲方单独享有相关利益的所有权和处分权。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归双方（甲、乙、双）方所有。具体相关利益的分配办法如下：甲乙双方共同享有相关利益的所有权和处分权。

第二十二条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定

为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．

2．

3．

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十三条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1．因发生不可抗力或技术风险；

2．一方违约，经另一方催告在3个月内违约方仍不履行合同的；

3．一方明确表示或以自己的行为表示拒绝履行合同的；

4. 一方因违法违规被吊销、撤销营业执照或责令关闭的；

5.一方因住所变更、兼并重组等致使另一方无法联系到对方的。

第二十四条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决，协商、调解不成的，依法向甲方住所地的人民法院起诉。

第二十五条双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1．

2．

3．

4．

5．

第二十六条与履行本合同有关的下列技术文件，经合作各方确认

后，                   （根据具体情况在1-8项中进行选择填写）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

1.技术背景资料；

2.技术要求

3.技术协议；

4.技术项目实施报告；

5.可行性论证报告；

6.技术评价报告；

7.技术标准和规范；

8.原始设计和工艺文件；

9.其他：                                         。

第二十七条双方约定本合同其他特殊事项为：

1.本合同中甲、乙双方所留的联系地址、联系方式、联系人等为双方送达相关文件的有效方式；若相关信息发生变更，发生变更的一方应及时书面通知另一方，未及时通知，致使无法联系到对方的；未变更方将相关文件按本合同中所留联系方式邮寄送达的，视为已完成送达义务。

2.若因一方发生变动，且未及时通知另一方，致使合同无法履行的，未发生变动方将《合同解除协议书》按变动方在本合同所留地址邮寄的，自寄出之日，视为合同解除；且未变动方保留追究变动方法律责任的权利。

3.乙方在全面履行本合同的同时，还应履行合规义务/承诺：①遵守法律法规、行业管理规范和业务监管要求，严守工作纪律，依规履职，恪尽职守；②遵守社会公德，维护甲方品牌形象；③增强合规意识，传播合规文化，不断提升依规履约能力；④不参与任何违法违规活动，发现违反法律法规的行为，主动通过相关途径进行举报。若乙方违反则视为乙方违约，甲方有权解除本合同，有权要求乙方退还甲方已支付的合同价款，并由乙方按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。

4.本合同履行的过程中，任何一方因突发传染病或突发公共安全事件影响致使本合同延期履行或不能履行的，应立即书面通知另一方并说明理由，且提供相关证明文件（国家或所在地政府部门关于突发传染病或突发公共安全事件应对的通知文件），情况属实的，不视为违约；同时应采取措施，防止损失进一步扩大；双方应根据影响情况协商合同后续履行事宜，能够继续履行的，签订变更协议，不能继续履行的，签订解除协议，明确相关责权利。

5.合同双方确认对本合同的全部内容已知悉且充分理解，系各方真实意思表示，不存在任何欺诈、胁迫、乘人之危及重大误解之情形。

第二十八条 本合同一式    份，甲方持     份，乙方持    份，具有同等法律效力；未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。

第二十九条 本合同经双方签字或盖章后生效。

以下无正文，为签字盖章页：

甲方：                                             （盖章）

法定代表人/委托代理人：                  （签名或盖章）

年     月      日

乙方：                                            （盖章）

法定代表人/委托代理人：                    （签名或盖章）

年     月      日

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

1．申请登记人：

2．登记材料：（1）

（2）

（3）

3．合同类型：

4．合同交易额：

5．技术交易额：

技术合同登记机构（印章）

经办人：

年    月    日

注：

在合同签订、履行、变更、解除、终止过程中，若发现有违法违纪等行为，可向纪检部/审计部反映：

监督电话：李祉燚   024-86368073

# 第二卷

第五章供货要求

- 货物需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | *交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航母舰载机协同作战使用仿真试验系统--舰载预警机模拟台 | 1套 | 合同生效后12个月内，完成验收 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 |

- 技术规格

一、设备名称：航母舰载机协同作战使用仿真试验系统--舰载预警机模拟台

二、设备采购数量：1套

三、设备主要技术（性能）指标

4联台空中态势显示和指控决策的仿真模拟台及计算设备。

四、技术要求及主要规格参数

4.1 供应商资格和业绩要求

详见招标公告。

4.2产品符合性要求

供应商在响应招标技术文档或技术要求的同时，必须对投标文档或技术要求涉及的技术参数提供技术保证书。如有虚假，承担所有法律责任。

4.3 技术要求及主要规格参数

4.3.1设备/软件组成

航母舰载机协同作战使用仿真试验系统——舰载预警机模拟台设备主要由仿真模拟台及计算设备组成。其中仿真模拟台由模拟台硬件、态势显示模拟界面、舰载预警机仿真模型等组成。

4.3.2总体功能及性能要求

主要组成包括具备空中态势显示和指控决策功能的仿真模拟台及计算设备。

4.3.3各部件功能及主要指标

4.3.3.1仿真模拟台要求

4.3.3.1.1概述

主要包括模拟台硬件、态势显示模拟界面及舰载预警机仿真模型。

4.3.3.1.2模拟台硬件

4联台，台体主要为钢制， 4联台尺寸（长×宽×高）不大于6200mm×1200mm×1500mm，轻便坚固、易于移动、整洁美观，同时整体配色和设计风格应与甲方指定场地的样式保持一致。

4.3.3.1.3态势显示模拟界面

用于为操作人员与预警机仿真模型之间的人机交互提供一套UI界面，能够接收预警机仿真模型产生的仿真数据，同时能够支持操作人员通过界面向仿真模型发送飞行操纵、传感器操纵、指控命令生成与下发等指令数据。主要包括以下3个界面：

- 飞机平台飞行监控界面：能够接收并解析事前加载的飞行航线数据并进行显示，且能够进行航线的更改与航点的改航。能够实时接收并显示飞机平台运动仿真模型输出飞行高度、速度、加速度及欧拉角等飞行参数；

- 机载雷达预警探测界面：实时接收并显示本机雷达探测到的空中、海面目标，输出目标航迹及量测数据；

- 态势综合与指挥控制界面：实时收集各种传感器探测数据及指挥情报数据，将不同来源的战场态势信息进行融合，形成全局敌我态势，完成实时态势显示，并进行目标识别、威胁评估等。同时，为操作员提供一个可进行目标分配、航路规划、指控消息编辑与分发等功能的交互界面，实现预警机对其指控范围内的节点下达作战任务、发送指挥指令等的模拟。

4.3.3.1.4舰载预警机仿真模型

4.3.3.1.4.1功能要求

模型包括实体生成及运行管理模块、飞机平台运动仿真模块、机载预警探测雷达仿真模块、电子侦察识别仿真模块、作战指挥控制仿真模块、信息处理与分发仿真模块等功能模块，模型要求要素齐全，模块化开发，可松耦合集成，参数可配。具体要求：

- 实体生成及运行管理模块：

具备模拟台系统配置、预警机实体配置、模拟台运行控制、运行监控显示等功能，用于系统仿真运行支撑。

- 飞机平台运动仿真模块：

- 能够模拟舰载预警机飞机平台的飞行过程，飞行模拟符合动力学和运动学规则；

- 具备航线自动引导飞行与人在环手动杆控飞行两种模式；

- 具备预警机飞行性能参数配置功能；

- 具备对外的信息交互接口，能够输出位置、速度、姿态等运动状态数据。

- ★机载预警探测雷达仿真模块：

- 具备预警机雷达实际工作情况和相应工作模式模拟功能，包括雷达对空中、海面目标的搜索、跟踪、抗干扰等功能模拟；

- 具备雷达基本参数、波形参数、扫描参数、可同时跟踪目标数目等参数配置功能，通过调整参数可模拟红蓝典型预警机雷达；

- 具备预警雷达探测过程波位管理仿真功能；

- 能够模拟蓝方飞机不同姿态对预警雷达探测效果影响；

- 具备对外信息交互接口，能够输入目标、载机及战场态势等信息，输出雷达工作参数、探测效果等信息。

- 电子侦察识别仿真模块：

- 能够模拟舰载预警机对空/地/海电磁辐射源的电子侦察与信号识别过程，生成探测方位等量测信息，且能体现信息误差、收敛时间等特性；

- 能够模拟动态场景下电子侦察测向定位收敛情况，侦察测向定位采用三维定位算法；

- 具备电子侦察识别能力参数外部设置功能，通过调整参数可模拟红蓝方典型预警机电子侦察能力；

- 具备对外的信息交互接口，能够输入目标、载机及战场态势等信息，输出电子侦察识别效果等信息。

- ★作战指挥控制仿真模块：

- 能够模拟舰载预警机对作战任务规划、调整，战场情报汇集和对己方作战飞机的引导功能；

- 能够模拟机载预警探测雷达与己方作战单元发送的情报信息综合处理功能，形成战场综合态势；

- 能够模拟根据战场综合态势判断目标威胁等级的功能，形成威胁目标队列，并对作战任务进行调整；

- 具备与机载预警探测雷达模块、飞机运动平台仿真模块以及其它作战单元的信息交互接口；

- 支持指挥控制相关算法的迭代更新。

- 信息处理与分发仿真模块：

具备根据预警机的态势信息分发逻辑、指控指令下发逻辑等多类消息生成逻辑，生成标准数据链消息功能，并支持预警机模型与外部进行数据交互。

4.3.3.1.4.2运行要求

支持实时仿真运行模式，支持人在环操作控制，能够以仿真子系统形式将模拟台接入上级系统进行仿真，具体包括：

- 能够响应仿真初始化配置文件，完成系统各模型的初始化操作；

- 能够接收仿真初始化、开始、暂停、继续和结束等外部仿真控制命令；

- 能够在仿真过程中，输出飞机运动参数、预警雷达系统运行状态及探测数据、电子侦察识别数据等；

- 能够记录仿真系统中运动、指控决策、预警探测结果、电子战侦察识别结果等仿真过程数据，用于事后分析评估。

4.3.3.1.4.3可配置要求

舰载预警机仿真模型可通过参数配置，模拟多型舰载预警机平台性能及作战功能，主要包括以下几个方面：

- 具备实体配置功能：可配置舰载预警机的类型、名称、敌我属性、初始状态等；

- 具备飞机平台飞行性能参数配置功能：可配置舰载预警机的巡航速度、巡航高度、飞行包线、机动能力、油耗特性等参数；

- 具备机载预警探测性能参数配置功能：可配置舰载预警机的雷达最大发现距离、最大目标数目、数据更新周期等参数；

- 具备电子侦察识别性能参数配置功能：可配置舰载预警机电子侦察识别最大范围、响应周期等参数；

- 具备指挥决策性能参数配置功能：可配置舰载预警机最大作战单元引导数目、最大目标处理数目、决策指令生成周期等参数；

- 具备信息处理与分发性能参数配置功能：可配置舰载预警机信息分发周期等参数。

4.3.3.1.4.4其它要求

- 仿真运行步长可根据需要在10～50ms可配置；

- 可靠性要求：连续工作时间（COT）：≥48h。

4.3.3.2计算设备要求

包括8台计算机以及配套的网络设备，具体要求如下：

- 计算机技术要求如下：

- CPU：不少于8核，主频不低于2.4GHz；

- 内存：不低于32GB；

- 显卡：显存不低于16GB；

- 硬盘：SATA，容量不小于2TB；

- 网络设备的技术要求如下：

- 交换机提供带智能服务的以太网配置功能；

- 数据以太网系统交换机提供端口数目不少于24个端口；

- 交换机端口带宽：不低于1 Gbps。

4.4  质量控制要求

4.4.1产品质量要求

- 乙方应制定质量保证措施，保证项目研制工作质量；

- 在承制该项目系统设计、研制生产过程中。严格按照项目管理相应的质量管理和质量标准执行，确保整个系统的质量要求；

- 所交付的产品应满足功能和性能要求。

4.4.2关键节点评审要求

- 概要方案设计评审，方案需涵盖甲方提出的技术要求，方案设计原理和功能必须合理可行，具备开展详细方案设计的条件；

- 详细方案设计评审，要求方案硬件选型合理，方案成熟可靠，满足实际使用要求，无技术风险；

- 验收评审，交付物需满足开发合同以及技术协议要求，功能性能满足要求，提供的文档资料完整齐全。

4.4.3其他要求

产品出厂时，应进行出厂测试并出具出厂测试报告。

产品验收时，应由甲方组织验收测试，乙方全程配合，形成测试报告。

4.5  设备附件和零备件

无。

五、技术支持和售后服务

5.1质保期2年。质保期内若遇到故障，乙方需要在24小时内给与回应。若有无法启动的重大故障无法远程解决的，乙方需要在72小时内派人到现场进行排故。质保期内，如出现非人为损坏的情况，乙方须无偿维修服务。质保期外，乙方须提供有偿维修服务。

5.2产品交付并安装调试后，乙方需要为甲方提供培训服务。

六、进度要求

- 合同生效后1个月内，完成概要设计方案评审；

- 合同生效后3个月内，完成详细设计方案评审；

- ★合同生效后12个月内，完成验收。

七、验收

7.1检验方法、检验标准或检验规程：组织评审会对乙方提供的报告与软件进行现场评审，检验功能设计、软件实现、仿真测试等内容是否满足技术要求。

7.2预计验收时间：合同生效后12个月内

7.3预计验收地点：沈阳

八、保密要求

1.采购项目密级：公开

2.本项目密级虽为公开，但承制单位技术人员在用户现场调试期间应遵守航空工业集团沈阳所相关保密规定，不得对外泄漏本项目相关信息。所有参加该项目的人员仅限在指定的工作现场活动，不得查看、询问、谈论与本项目无关的国家秘密事项；不准直接或间接引用涉及的国家秘密和商业秘密信息制作宣传、广告或作为学术交流资料。

3.计算机类设备保密技术要求如下：

- 不得配备红外和无线传输设备（如无线网卡、无线鼠标、无线键盘、红外接口等）；

- 验收前严禁含有USB类设备插接记录（所内光驱除外），如手机、mp3、mp4及其它移动存储设备或介质等；

- 验收前，系统所含计算机应用最新版杀毒软件进行全盘查杀，不许带有任何木马和病毒；

- 用户和口令设置规定：设置用户帐户，去除不用的多余用户，禁用GUEST用户，设置系统登录口令（八位以上，大小写英文字母、数字、特殊字符中两者以上的组合），口令更换周期不得长于3个月；设置自动屏幕保护10分钟；帐户锁定阀值5次，帐户锁定时间30分钟；

- 本机BIOS管理口令设置规定：必须设置本机BIOS管理口令，口令长度同上；

- 去除默认共享及网口规定：计算机类试验设备组成网络的，应去除默认共享；未组网的计算机类试验设备应关闭网口；

- 计算机信息采集规定：需提供计算机名称、品牌、型号、操作系统安装日期、硬盘序列号、MAC地址等信息；

第六章 投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

招标编号：

投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （签字或盖章）

年     月     日

目  录

1、投标文件-商务文件

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、商务偏差表

五、资格审查资料

六、其他商务资料

2、投标文件-技术文件

七、技术偏差表

八、技术性能指标的详细描述和技术支持资料

九、其他技术资料

3、投标文件-价格文件

十、分项报价表

## 1、投标文件-商务文件

## 一、投标函

（招标人名称） ：

1.我方已仔细研究了     （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     （¥     ）的投标总报价（其中交货期为     ，交货地点为招标文件指定地点）提供设备及相关服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

投标文件-商务文件

（1）投标函

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

（3）投标保证金

（4）商务偏差表

（5）资格审查资料

（6）其他商务资料

投标文件-技术文件

（7）技术偏差表

（8）技术性能指标的详细描述和技术支持资料

（9）其他技术资料

投标文件-价格文件

（10）分项报价表

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．投标有效期：  90  日历天。

8.           （其他补充说明）。

投 标 人：             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：  （签字或盖章）或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

（如由委托代理人投标，删除本页）

投标人名称：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

特别声明：邮寄或非委托代理人递交的本项目的投标文件，我公司均认可递交、密封检查及开标记录的签署有效性。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：           （盖单位章）

年     月     日

## 二、授权委托书

（如由法定代表人投标，删除本页）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

特别声明：邮寄或非委托代理人递交的本项目的投标文件，我公司均认可递交的有效性。

本授权书有效期至本项目结束。

代理人无转委托权。

附：1.法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

2.委托代理人社保证明。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

投标人：          （盖单位章）

法定代表人（单位负责人 ）：          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

年    月   日

附1：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

（※委托代理人）身份证正、反面复印件※）

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

附2：委托代理人社保证明

1.委托代理人的社保证明开据日期应为招标公告发出后。

2.委托代理人的社保证明期限为于所代表公司六个月及以上缴纳的社保证明（以当地社保网站打印的合法文件为准）。

## 三、投标保证金

1.投标人如电汇，应从其基本账户向航空工业电子采购平台生成的账户电汇转出。

投标保证金不接收现钞。

投标人需提供汇款底单复印件。

投标人需提供开户许可证或基本存款账户信息等基本账户证明文件。

（已缴纳的投标保证金凭证复印件）

2.（基本账户银行开户许可证复印件或基本存款账户信息）

注：如银行打印的基本存款账户信息证明材料无法加盖银行章，投标人提供基本存款账户信息复印件时须后附投标人承诺。

投标人承诺：我公司承诺本投标文件所附“基本存款账户信息复印件”为我公司基本存款账户，真实有效，如有虚假或疑问，我公司承担全部责任。

单位名称：              （单位公章）

## 四、商务偏差表

| 序号 | 招标文件条款内容 |  | 投标应答 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物产地 | 见投标人须知前附表1.4.3 |  |  |
| 2 | 交货期 | 见第一章招标公告 |  |  |
| 3 | 交货地点 | 见第一章招标公告 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 见投标人须知前附表3.3.1 |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 见投标人须知前附表3.4.1 |  |  |
| 6 | 付款条件 | 研究开发经费由甲方 分期 （一次、分期）支付给乙方，先行由乙方向甲方开具合法发票，甲方收到合法发票后，按照约定的时间及方式向乙方进行支付；具体支付方式和时间如下： （1）*概要设计方案评审通过后，支付30%合同款；验收通过后，支付70%合同款。 |  |  |
| 7 | 质保期 | 见第四章专用合同条款或第五章供货要求 |  |  |

注：投标人必须按照“上述7条”的要求进行应答，未列明视为默认响应。

投标人：           （盖单位章）

年     月     日

## 五、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 增值税专用发票信息 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.项的要求在本表后附相关证明材料。

投标人：           （盖单位章）

年     月     日

### （二）营业执照证明材料

投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其它营业登记证书，提供有效的营业登记证明文件并加盖公章。

如投标人为代理商的须同时提交投标人和原厂制造商的证明材料。

### （三）投标人近年财务状况

投标人须提交2022年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。投标人为依法允许经营的事业单位的，无须提供（复印件加盖公章）。

第二章投标人须知前附表3.5.2款或第三章评分办法前附表2.2.4款对财务状况没有要求的，投标人可以不提供财务会计报表。

### （四）投标人近年的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

### （五）制造商授权书

制造商授权书

致：         （招标人）

我单位     （制造商名称）是按     （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在     （制造商地址）。兹授权按     （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在     （投标人的单位地址）的     （投标人名称）以我单位制造的     （设备名称）进行（项目名称）（招标编号）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

投标人名称：     （盖单位章）     制造商名称：     （盖单位章）

签字人职务：                      签字人职务：

签字人姓名：                      签字人姓名：

签字人签名：                      签字人签名：

签字人电话：

注： 投标人为代理商，须提供制造商授权书，如不是代理商的，不需要提供制造商授权书。

注：此格式仅供参考。

### （六）《主要股东或出资人信息》（事业单位不适用）

主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资方式 | 出资金额（万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃投标。

注：

1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

投标人：                    （公章）

日期：

## 六、其他商务资料

### （一）技术保证书

致：（招标人）

在 项目名称 (招标编号：     )项目投标中，我方承诺所递交的投标文档技术参数真实、准确、有效，如有虚假，我方承担所有法律责任。

投标人：（盖单位章）

日期：    年   月   日

### （二）廉洁承诺

致中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所：

我公司在与中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所业务合作中，将遵守法律法规，做好我公司相关人员廉洁教育提醒，承诺做到：

一、不以评审费、回扣等各种形式向沈阳所相关人员（含其配偶、子女、亲属及特定关系人等）赠送礼品礼金、贵重物品等。

二、不邀请沈阳所相关人员参加违反八项规定精神的活动。

三、不违规为沈阳所相关人员（含其配偶、子女、亲属及特定关系人等）谋取不正当利益。

四、乙方承诺本企业不是甲方职工及亲属等所办企业。

亲属和其他特定关系人，是指职工本人配偶、子女及其配偶，职工本人及配偶的父母，职工本人及配偶的兄弟姐妹及其配偶等与职工本人有特殊关系或共同利益关系的人员。所办企业，是指职工本人及亲属和其他特定关系人登记注册个体工商户、个人独资企业或者以合资、入股、承包、租赁等形式所办企业或组织。

五、发现沈阳所相关人员利用职务之便违反以下条款的，及时向沈阳所纪检部/审计部举报。具体包括：

1.沈阳所相关人员索要和收受礼品礼金、贵重物品等好处的。

2.沈阳所相关人员违反中央“八项规定”精神的。

3.沈阳所相关人员故意刁难，或私下提出不合理要求的。

六、在沈阳所所有招标和非招标采购项目中不存在陪标、串标、伪标，如有此行为同意沈阳所永久取消我公司的合格外包方/供应商资格。

七、因我公司主动贿赂导致沈阳所相关人员违规违纪被追究责任的，同意沈阳所永久取消我公司合格外包方/供应商资格。

举报电话：024-86368077  024-86368073

举报信箱：沈阳市皇姑区塔湾街40号 纪检部/审计部 收

承诺人（法定代表人/委托代理人）：

公司名称：

联系地址/电话：

（盖公司公章）

年       月       日

### （三）投标人承诺书

致：中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所

投标人承诺不存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

### （四）软件自主化声明（如适用）

致：（招标人）

在（项目名称）项目投标中，我方声明，所提供的软件具备自主知识产权，软件代码核心算法为我方自研。并承诺，如中标，将在验收时对核心功能模块所使用的开源代码情况及数量进行说明。

投标人：       （盖单位章）

日期：     年   月   日

## 2、投标文件-技术文件

## 七、技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节、条款号及内容 | 投标文件章节、条款号及内容 | 偏差说明 | 星号项对应的技术支持资料位置指向（指明章节并标明页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、设备名称：航母舰载机协同作战使用仿真试验系统--舰载预警机模拟台 |  |  |  |
|  | 二、设备采购数量：1套 |  |  |  |
|  | 三、设备主要技术（性能）指标 4联台空中态势显示和指控决策的仿真模拟台及计算设备。 |  |  |  |
|  | 四、技术要求及主要规格参数 4.1 供应商资格和业绩要求 详见招标公告。 |  |  |  |
|  | 4.2产品符合性要求 供应商在响应招标技术文档或技术要求的同时，必须对投标文档或技术要求涉及的技术参数提供技术保证书。如有虚假，承担所有法律责任。 |  |  |  |
|  | 4.3 技术要求及主要规格参数 4.3.1设备/软件组成 航母舰载机协同作战使用仿真试验系统——舰载预警机模拟台设备主要由仿真模拟台及计算设备组成。其中仿真模拟台由模拟台硬件、态势显示模拟界面、舰载预警机仿真模型等组成。 |  |  |  |
|  | 4.3.2总体功能及性能要求 主要组成包括具备空中态势显示和指控决策功能的仿真模拟台及计算设备。 |  |  |  |
|  | 4.3.3各部件功能及主要指标 4.3.3.1仿真模拟台要求 4.3.3.1.1概述 主要包括模拟台硬件、态势显示模拟界面及舰载预警机仿真模型。 |  |  |  |
|  | 4.3.3.1.2模拟台硬件 4联台，台体主要为钢制， 4联台尺寸（长×宽×高）不大于6200mm×1200mm×1500mm，轻便坚固、易于移动、整洁美观，同时整体配色和设计风格应与甲方指定场地的样式保持一致。 |  |  |  |
|  | 4.3.3.1.3态势显示模拟界面 用于为操作人员与预警机仿真模型之间的人机交互提供一套UI界面，能够接收预警机仿真模型产生的仿真数据，同时能够支持操作人员通过界面向仿真模型发送飞行操纵、传感器操纵、指控命令生成与下发等指令数据。主要包括以下3个界面： （1） 飞机平台飞行监控界面：能够接收并解析事前加载的飞行航线数据并进行显示，且能够进行航线的更改与航点的改航。能够实时接收并显示飞机平台运动仿真模型输出飞行高度、速度、加速度及欧拉角等飞行参数； |  |  |  |
|  | （2） 机载雷达预警探测界面：实时接收并显示本机雷达探测到的空中、海面目标，输出目标航迹及量测数据； |  |  |  |
|  | （3） 态势综合与指挥控制界面：实时收集各种传感器探测数据及指挥情报数据，将不同来源的战场态势信息进行融合，形成全局敌我态势，完成实时态势显示，并进行目标识别、威胁评估等。同时，为操作员提供一个可进行目标分配、航路规划、指控消息编辑与分发等功能的交互界面，实现预警机对其指控范围内的节点下达作战任务、发送指挥指令等的模拟。 |  |  |  |
|  | 4.3.3.1.4舰载预警机仿真模型 4.3.3.1.4.1功能要求 模型包括实体生成及运行管理模块、飞机平台运动仿真模块、机载预警探测雷达仿真模块、电子侦察识别仿真模块、作战指挥控制仿真模块、信息处理与分发仿真模块等功能模块，模型要求要素齐全，模块化开发，可松耦合集成，参数可配。具体要求： （1）实体生成及运行管理模块： 具备模拟台系统配置、预警机实体配置、模拟台运行控制、运行监控显示等功能，用于系统仿真运行支撑。 |  |  |  |
|  | （2）飞机平台运动仿真模块： - 能够模拟舰载预警机飞机平台的飞行过程，飞行模拟符合动力学和运动学规则； - 具备航线自动引导飞行与人在环手动杆控飞行两种模式； - 具备预警机飞行性能参数配置功能； - 具备对外的信息交互接口，能够输出位置、速度、姿态等运动状态数据。 |  |  |  |
|  | （3）★机载预警探测雷达仿真模块： - 具备预警机雷达实际工作情况和相应工作模式模拟功能，包括雷达对空中、海面目标的搜索、跟踪、抗干扰等功能模拟； - 具备雷达基本参数、波形参数、扫描参数、可同时跟踪目标数目等参数配置功能，通过调整参数可模拟红蓝典型预警机雷达； - 具备预警雷达探测过程波位管理仿真功能； - 能够模拟蓝方飞机不同姿态对预警雷达探测效果影响； - 具备对外信息交互接口，能够输入目标、载机及战场态势等信息，输出雷达工作参数、探测效果等信息。 |  |  |  |
|  | （4）电子侦察识别仿真模块： - 能够模拟舰载预警机对空/地/海电磁辐射源的电子侦察与信号识别过程，生成探测方位等量测信息，且能体现信息误差、收敛时间等特性； - 能够模拟动态场景下电子侦察测向定位收敛情况，侦察测向定位采用三维定位算法； - 具备电子侦察识别能力参数外部设置功能，通过调整参数可模拟红蓝方典型预警机电子侦察能力； - 具备对外的信息交互接口，能够输入目标、载机及战场态势等信息，输出电子侦察识别效果等信息。 |  |  |  |
|  | （5）★作战指挥控制仿真模块： - 能够模拟舰载预警机对作战任务规划、调整，战场情报汇集和对己方作战飞机的引导功能； - 能够模拟机载预警探测雷达与己方作战单元发送的情报信息综合处理功能，形成战场综合态势； - 能够模拟根据战场综合态势判断目标威胁等级的功能，形成威胁目标队列，并对作战任务进行调整； - 具备与机载预警探测雷达模块、飞机运动平台仿真模块以及其它作战单元的信息交互接口； - 支持指挥控制相关算法的迭代更新。 |  |  |  |
|  | （6）信息处理与分发仿真模块： 具备根据预警机的态势信息分发逻辑、指控指令下发逻辑等多类消息生成逻辑，生成标准数据链消息功能，并支持预警机模型与外部进行数据交互。 |  |  |  |
|  | 4.3.3.1.4.2运行要求 支持实时仿真运行模式，支持人在环操作控制，能够以仿真子系统形式将模拟台接入上级系统进行仿真，具体包括： （1） 能够响应仿真初始化配置文件，完成系统各模型的初始化操作； |  |  |  |
|  | （2） 能够接收仿真初始化、开始、暂停、继续和结束等外部仿真控制命令； |  |  |  |
|  | （3） 能够在仿真过程中，输出飞机运动参数、预警雷达系统运行状态及探测数据、电子侦察识别数据等； |  |  |  |
|  | （4） 能够记录仿真系统中运动、指控决策、预警探测结果、电子战侦察识别结果等仿真过程数据，用于事后分析评估。 |  |  |  |
|  | 4.3.3.1.4.3可配置要求 舰载预警机仿真模型可通过参数配置，模拟多型舰载预警机平台性能及作战功能，主要包括以下几个方面： （1） 具备实体配置功能：可配置舰载预警机的类型、名称、敌我属性、初始状态等； |  |  |  |
|  | （2） 具备飞机平台飞行性能参数配置功能：可配置舰载预警机的巡航速度、巡航高度、飞行包线、机动能力、油耗特性等参数； |  |  |  |
|  | （3） 具备机载预警探测性能参数配置功能：可配置舰载预警机的雷达最大发现距离、最大目标数目、数据更新周期等参数； |  |  |  |
|  | （4） 具备电子侦察识别性能参数配置功能：可配置舰载预警机电子侦察识别最大范围、响应周期等参数； |  |  |  |
|  | （5） 具备指挥决策性能参数配置功能：可配置舰载预警机最大作战单元引导数目、最大目标处理数目、决策指令生成周期等参数； |  |  |  |
|  | （6） 具备信息处理与分发性能参数配置功能：可配置舰载预警机信息分发周期等参数。 |  |  |  |
|  | 4.3.3.1.4.4其它要求 （1） 仿真运行步长可根据需要在10～50ms可配置； |  |  |  |
|  | （2） 可靠性要求：连续工作时间（COT）：≥48h。 |  |  |  |
|  | 4.3.3.2计算设备要求 包括8台计算机以及配套的网络设备，具体要求如下： - 计算机技术要求如下： - CPU：不少于8核，主频不低于2.4GHz； - 内存：不低于32GB； - 显卡：显存不低于16GB； - 硬盘：SATA，容量不小于2TB； |  |  |  |
|  | - 网络设备的技术要求如下： - 交换机提供带智能服务的以太网配置功能； - 数据以太网系统交换机提供端口数目不少于24个端口； - 交换机端口带宽：不低于1 Gbps。 |  |  |  |
|  | 4.4 质量控制要求 4.4.1产品质量要求 - 乙方应制定质量保证措施，保证项目研制工作质量； - 在承制该项目系统设计、研制生产过程中。严格按照项目管理相应的质量管理和质量标准执行，确保整个系统的质量要求； - 所交付的产品应满足功能和性能要求。 |  |  |  |
|  | 4.4.2关键节点评审要求 a) 概要方案设计评审，方案需涵盖甲方提出的技术要求，方案设计原理和功能必须合理可行，具备开展详细方案设计的条件； |  |  |  |
|  | b) 详细方案设计评审，要求方案硬件选型合理，方案成熟可靠，满足实际使用要求，无技术风险； |  |  |  |
|  | c) 验收评审，交付物需满足开发合同以及技术协议要求，功能性能满足要求，提供的文档资料完整齐全。 |  |  |  |
|  | 4.4.3其他要求 产品出厂时，应进行出厂测试并出具出厂测试报告。 产品验收时，应由甲方组织验收测试，乙方全程配合，形成测试报告。 |  |  |  |
|  | 4.5 设备附件和零备件 无。 |  |  |  |
|  | 五、技术支持和售后服务 5.1质保期2年。质保期内若遇到故障，乙方需要在24小时内给与回应。若有无法启动的重大故障无法远程解决的，乙方需要在72小时内派人到现场进行排故。质保期内，如出现非人为损坏的情况，乙方须无偿维修服务。质保期外，乙方须提供有偿维修服务。 |  |  |  |
|  | 5.2产品交付并安装调试后，乙方需要为甲方提供培训服务。 |  |  |  |
|  | 六、进度要求 （1） 合同生效后1个月内，完成概要设计方案评审； |  |  |  |
|  | （2） 合同生效后3个月内，完成详细设计方案评审； |  |  |  |
|  | （3） ★合同生效后12个月内，完成验收。 |  |  |  |
|  | 七、验收 7.1检验方法、检验标准或检验规程：组织评审会对乙方提供的报告与软件进行现场评审，检验功能设计、软件实现、仿真测试等内容是否满足技术要求。 |  |  |  |
|  | 7.2预计验收时间：合同生效后12个月内 |  |  |  |
|  | 7.3预计验收地点：沈阳 |  |  |  |
|  | 八、保密要求 1.采购项目密级：公开 |  |  |  |
|  | 2.本项目密级虽为公开，但承制单位技术人员在用户现场调试期间应遵守航空工业集团沈阳所相关保密规定，不得对外泄漏本项目相关信息。所有参加该项目的人员仅限在指定的工作现场活动，不得查看、询问、谈论与本项目无关的国家秘密事项；不准直接或间接引用涉及的国家秘密和商业秘密信息制作宣传、广告或作为学术交流资料。 |  |  |  |
|  | 3.计算机类设备保密技术要求如下： a) 不得配备红外和无线传输设备（如无线网卡、无线鼠标、无线键盘、红外接口等）； |  |  |  |
|  | b) 验收前严禁含有USB类设备插接记录（所内光驱除外），如手机、mp3、mp4及其它移动存储设备或介质等； |  |  |  |
|  | c) 验收前，系统所含计算机应用最新版杀毒软件进行全盘查杀，不许带有任何木马和病毒； |  |  |  |
|  | d) 用户和口令设置规定：设置用户帐户，去除不用的多余用户，禁用GUEST用户，设置系统登录口令（八位以上，大小写英文字母、数字、特殊字符中两者以上的组合），口令更换周期不得长于3个月；设置自动屏幕保护10分钟；帐户锁定阀值5次，帐户锁定时间30分钟； |  |  |  |
|  | e) 本机BIOS管理口令设置规定：必须设置本机BIOS管理口令，口令长度同上； |  |  |  |
|  | f) 去除默认共享及网口规定：计算机类试验设备组成网络的，应去除默认共享；未组网的计算机类试验设备应关闭网口； |  |  |  |
|  | g) 计算机信息采集规定：需提供计算机名称、品牌、型号、操作系统安装日期、硬盘序列号、MAC地址等信息； |  |  |  |

注：

1.投标时，按照此表的要求填写技术偏差表；

2.投标人应按照技术偏差表中给定的内容逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

3.投标人对技术偏差表中加注星号（“*”或“★”）的重要技术条款或技术参数在此表“星号项对应的技术支持资料位置指向”中进行位置描述。

4.技术偏差表中所列内容如与第五章供货要求有不一致之处，以第五章供货要求为准

投标人：           （盖单位章）

年     月     日

## 八、投标设备技术性能指标的详细描述及技术支持材料

投标人应根据招标文件“第五章供货要求”中提出的全部内容，做出全面、详细描述和说明，尤其是对加注“★”的关键条款，应逐条做出具体应答，否则将可能导致投标被否决。投标人应根据投标人须知前附表1.11.3要求提供产品的技术支持材料，涉及其他内容的可以提供详细针对性的应答或承诺。

## 九、其他技术资料

如没有其他技术资料本页填写“无”

## 3、投标文件-价格文件

## 十、分项报价表

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 规格 型号 | 数量/ 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 仿真模拟台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 模拟台硬件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ……. |  |  |  |  |  |
| 2 | 态势显示模拟界面 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 飞机平台飞行监控界面 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 机载雷达预警探测界面 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 态势综合与指挥控制界面 |  |  |  |  |  |
| 3 | 舰载预警机仿真模型 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 实体生成及运行管理模块 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 飞机平台运动仿真模块 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 机载预警探测雷达仿真模块 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 电子侦察识别仿真模块 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 作战指挥控制仿真模块 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 信息处理与分发仿真模块 |  |  |  |  |  |
| 二 | 计算设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |  |  |
| 最终报价（含税） |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人按设备组成报价，请注意单价与数量合计后结果与总价保持一致；

2．投标人须严格按照上述组成部分进行分项报价，如分项报价有下一层级，可以展开报价（没有可以不展开），不允许增加其他分项报价内容，否则其投标被否决。

投标人：           （盖单位章）

年     月     日